Datos de Seguridad para este Material

HMIS Salud-3  		Inflammable-0		Reactivo-1	Proteccion Personal-Si

# I.  Indenticacion Quimico				no. del caso-7681-52-9

Nombre:  Blanqeador

Descripcion: Sodlo Hypocloro

Otros Indicaciones:	   Manufacturero:  		Procedimiento de Emergencia

Blanqeador		   Online Packaging, Inc.	Llame al centro de control de veneno

4311 Plover Road

Plover, WI 54467

(715) 344-4861 M-F 8:00-5:00 CST

_____________________________________________________________________________

II. Datos de Riesgos de Salud.

Limite de Valor: No esta establicido (OSHA 29 CRF 1910. Z-1-A) no esta establicido (ACGIH-1988-89)

Recommendado exposicion limitado para cloro, use la guia: 0.5 ppm (OSHA 29 CFR 19l0.~1-A):

C 1 PPM (AACGIH) Efectos de sobre exposicion: contacto corrosivo de los ojos: causa grave

quemaduras y destruccion de los tejidos. Contacto con el piel: Corrosivo para el piel.

Inhalacion: Neblina va a quemar las mucosas.

Ingestion: Ingestion puede causar danos graves a Ia boca, esofago, estomago, y otros tejidos, donde contacto esta establicido y puede ser fataL Emergencia y procedimiento: contacto en los ojos-enjuage por 15 minutes, y hable con el medico. Contacto con el piel: enjuague con agua quitandose la ropa y zapatos contaminados. Despues lavese con agua y jabon. Si irritacion sigue hable con un medico. Ingestion: Si esta consciente tome un cuarto de agua. No indusca vomito. Hable con un medico, immediatamente. Si inconsciente o en convulsiones Ileve al hospital o a un medico.

Inhalacion: Ileve al victima al aire fresco, Si no esta respirando, de respiracion artificial, preferable boca a boca. Si respirar es deficit, de le oxigeno. Hable con medico. Nota - este producto no contiene mas de 0.1% de carinogenes en la lista NTP,IRAC O en OSHA.

_____________________________________________________________________________

# IlI. Riesgos Ingredientes

TLV nivel-* 0.5 PPM       PEL NIVEL-*0.5 PPM.          Note-Limite de exposicion de  cloro dado.

_____________________________________________________________________________

# IV. Proteccion y Precaucion Especiales

Proteccion de Respiratono- Si vapor y neblina esta presente, use NIOSH- Respirato aprovado.

Ventilacion - Mantenga ventilacion adecuado. No use en lugars cerrados, retirese de la neblina

formada. Guantes de proteccion: Plastico, latex, polyvinyl, neoprene. Proteccion de los ojos:

Anteojos de seguridad, amparo para Ia cara, no use anteojos de contacto. Otros apparatos de

protecccion- delantil de plastico, zapatos de seguridad, ropa de proteccion.

Precauccion para almacenaje: material corrisivo. Ponga en un lugar fresco, en una area ventilado, y no ponga en directo del soL

_____________________________________________________________________________

# V. Datos de Transportacion y Regulatorios

Receptacilo de 1 galon o menos- DOT nombre apriopado de expedicion- Hypochlorite Solucion, 8, UN1791, PG III, RQ DOT label- corrosivo. US el Acto de Agua Limpia Reportable Cantida RQ 100 Libras (45.4 kilos)

_____________________________________________________________________________

# VI. Procedimientos de Derremar y Escapes

Acciones para tomar- Material corrosives. Evacue todo los empleados sin proteccion de Ia area.

Mantenga ventilacion. Use apparatus de seguridad. Contenga derrema, ponga en tombones para

desponer apropiadamente. Vacie lo ultimo con agua para quitar lo que queda. Evite tirar a los

albanales. Notifique a las authorizaciones se esto occurre. El meto de disponible-observe las leyes del Estado, Local, y las Regulaciones Federales. Si aprovado, recora por el alb anal con bastante agua. No lo corte, welde, solde, no exponga los tambos al calor, fuego o a cosas de ignicion.

# VII. Datos de Reactivos

Stabilidad- instable cosas para evitar- evite temperatures ariba de 70 F. Incompatilidad- Ammonia. Materiales organics. Acidos.

Reacciona con acidos para library venenosos gases pueden ser producidos. Riesgos de

polimerizacion- no va ocurrir

_____________________________________________________________________________

# VIII. Datos de Fuego Y Explosicion

Punto de Luz-ningun- Limite Flammables- LEL, N.A., UEL: N.A.

Media de Extinguir- para Fuegos en Ia area, use media apropiada. Ejemplos- agua rociada, quimico secos. Carbon Dioxido. Espuma de alcol. Procediciones - evacuee la area de personas no protejidas. Use ropa protejida incluyendo a NIOSH y apparatus de respirar. Enfrie los tambos con agua rociada. Riesgos extranos- cloro conteniendo gases de pueden producir.

_____________________________________________________________________________

# IX. Datos Fisicales

Puntos de hervir-(Deg.F) - no establesido

Punto de fresar- (Deg.F.) - -10

Precion de vapor- (MM HG) - no establesido

Solubilidad en agua-completo

Gravidad Specifica - 1.080

% volatile por volum~ 100%

Medida de evaporacion - (n.a.) n.a.

Aparicion y olor- claro, liquido Amarillo, olor a cloro.